## Opis radova

U sklopu projekta obnove i sanacije županijske ceste Ž3238 predviđena je i sanacija mosta u mjestu Mali Gradac preko – vodotoka Badrinovac, kao i uređenje ovog dijela predmetne ceste u pogledu poboljšanja svih karakteristika koje nisu u suglasju s propisanim parametrima za dotičnu kategoriju ceste ( kolnička konstrukcija, širine  kolnika i bankina, poprečni nagibi, zaštitne širine, oprema ceste i slično).

Most je ukupne kose duljine cca 4,50 m, a svijetle širine otvora 4,00 m, od čega kolnička širina iznosi 4,00 m sa ivičnim trakama sa obje strane po 0,20 m, oivičen rubnim pasicama –  vijenci 2x0,60 m za prihvat rubnjaka i ogradne konstrukcije te i servisnog prostora.

Respektirajući  prethodno navedene podatke prikupljene uvidom "in situ", kao i pozitivne odredbe regulative koje se odnose na ovu vrstu objekata ovim projektnim rješenjem usvojeno rješenje podrazumjeva izvedbu novog a.b. mosta, iako se time neće u potpunosti postići propisani parametri , ali će se znatno povećati sigurnost prometa mostom i osigurati puna funkcionalnost bez ugrožavanja postojećih hidrauličkih parametara. Obzirom na intenzitet prometa i postojeću kolničku širinu ove lokalne ceste (mjestimično š<4.00 m), pješačke staze nisu predviđene. Predviđaju se obrubljene zaštitne trake širine 0.60 m obostrano. Kolnička širina predviđa dva kolnička traka po 2,00 m odnosno ukupne širine 4,00 m, rubne trake po 0,20 m , oivičenja rubnjacima 18/24 cm.

Na taj način dobiti će se ukupna širina mosta od 5,75 m (okomito na os mosta). Zaštitna ograda učvrstiti će se sa unutarnje strane vijenca konzole u beton pješačkih staza preko sidrenih čeličnih ploča dimenzija 200 x 200 x8 mm.

Osnovnu nosivu konstrukciju mosta čine montažni a.b. nosači visine 45 cm. Oslanjanje nosača  vrši se preko betonskog praga i neoprenskih ležajeva na ležajnoj plohi mosta povezane sa upornom konstrukcijom.

Svi betoni moraju zadovoljiti otpornost na sol i smrzavanje u skladu sa Hrvatskim normativima.

Ukupno korisno prometno opterećenje predviđa se računsko za 11 T kao osovinsko opterećenje

za promet.

Kolničku konstrukciju mosta sačinjavaju slijedeći slojevi:

- Habajući sloj AC11, surf bit 50/70, AG4 M3, d = 6,00 cm,

- Hidroizolacija,

Upornjaci mosta predviđeni su kao kosi masivni betonski u izvedbi sa paralelnim krilima.

Prelaznu konstrukciju mosta čine prelazne ploče i bravarske dilatacijske prelaznice za male pomake do 40 mm.

Sa vanjskih  strana mosta izvode se zaštitni a.b. montažni vijenci visine 65 cm u elementima duljine po 50 cm.

Uređenje korita vodotoka Badrinovac vrši se u skladu s uvjetima i zahtjevom Hrvatskih voda, oblaganjem bet. prizmama ili sl. min. 1,00 m visine oslonjenih na betonske pasice izvedene u koritu vodotoka. a dno korita se u samoj zoni mosta betonira.