## Opis radova za predmet jednostavne nabave:

## Izvanredno održavanje – Sanacija mosta na L33095 u mjestu Prijeka

U sklopu projekta obnove i sanacije lokalne ceste L33095 u mjestu Prijeka (Hajtić) predviđena je i sanacija mosta u mjestu preko – odvodnog vodotoka, kao i uređenje ovog dijela predmetne ceste u pogledu poboljšanja svih karakteristika koje nisu u suglasju s propisanim parametrima za dotičnu kategoriju ceste ( kolnička konstrukcija, geometrijski elementi, širine kolnika i bankina, poprečni nagibi, zaštitne širine, oprema ceste i slično).

Predviđena mostovska konstrukcija sastoji se od 8 (osam) prefabriciranih armirano betonskih nosača je ukupne rasponske duljine 6,50 m, što osigurava svijetlu širinu otvora mosta od 6,00 m. Kolnička širina iznosi 4,00 m sa ivičnim trakama sa obje strane po 0,20 m, oivičena rubnjacima sa unutarnje strane i rubnim pasicama – vijencima 0.08x0,60 m za prihvat rubnjaka i ogradne konstrukcije te servisnog prostora.

Respektirajući prethodno navedene podatke iz 2.1.2. prikupljene uvidom "in situ", kao i pozitivne odredbe regulative koje se odnose na ovu vrstu objekata, ovim projektnim rješenjem usvojeno rješenje podrazumijeva izvedbu potpuno novog a.b. mosta, iako se time neće u potpunosti postići svi propisani parametri, ali će se znatno povećati sigurnost prometa mostom i osigurati puna funkcionalnost bez ugrožavanja postojećih hidrauličkih parametara. Obzirom na intenzitet prometa i postojeću kolničku širinu ove lokalne ceste (mjestimično š<4.00 m), pješačke staze nisu predviđene.

Predviđaju se obrubljene zaštitne trake širine 0.60 m obostrano. Kolnička širina predviđa dva

kolnička traka po 2,00 m odnosno ukupne širine 4,00 m, rubne trake po 0,20 m , oivičenja

rubnjacima 18/24 cm. Na taj način dobiti će se ukupna širina mosta od 5,75 m (okomito na os mosta). Zaštitna ograda učvrstiti će se sa unutarnje strane vijenca konzole u beton pješačkih staza preko sidrenih čeličnih ploča dimenzija 200 x 200 x8 mm.

Osnovnu nosivu konstrukciju mosta čine armirano - betonski prefabricirani nosači visine 45 cm. T-oblika.

Oslanjanje a.b. nosača vrši se preko betonskog praga i neoprenskih ležajeva (NAL).

Svi ugrađeni betoni moraju zadovoljiti otpornost na sol i smrzavanje u skladu sa Hrvatskim

normativima. Ukupno korisno prometno opterećenje predviđa se računsko opterećenje od 6 T kao osovinsko opterećenje za promet

Kolničku konstrukciju mosta sačinjavaju slijedeći slojevi:

- Habajući sloj AC11, surf bit 50/70, AG4 M3, d = 6,00 cm,

- Hidroizolacija,

Upornjaci mosta predviđeni su kao masivni betonski od betona C30/37 u izvedbi sa paralelnim a. B.krilima.

Prelaznu konstrukciju mosta čine prelazne ploče i bravarske dilatacijske prelaznice za male pomake do 15 mm.

Sa vanjskih strana mosta izvode se zaštitni a.b. montažni vijenci visine 60 cm u elementima duljine po 50 cm.

Uređenje korita vodotoka izvršiti će se u skladu sa uvjetima i zahtjevom Hrvatskih voda,

utvrđivanjem pokosa oblaganjem bet. prizmama ili kamenom utvrđenim cementnim mortom min.1,00 m visine oslonjenih na betonske pasice izvedene u koritu vodotoka.

Dno korita se u samoj zoni mosta betonira ili oblaže uvaljanim kamenom 100 – 300 mm a pokosi štite – osiguravaju kamenim nabačajem u duljini min 5. m od kraja upornjaka kako ne bi došlo do devastacije obale i ugrožavanja samog mosta.