IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA KOLNIČKOG ZASTORA LOKALNIH CESTA L33127 I L33159 NA PODRUČJU GRADA KOSTAJNICE

UKUPNE DULJINE L=1100,0m:

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA :  480.520,00 kn ( bez PDV-a ).

Rok izvođenja radova: 30 dana od uvođenja u posao.

DIONICA I: Sanacija kolničkog zastora dijela L33127 - od D47 kroz naselje Selište Kostajničko  ukupne duljine 1020,0 m.

Planirana je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 4 cm sa predhodnim temeljnim krpanjem  od asfaltne mješavine AC 16 base 50/70 AG6 M2 radi izravnanja nivelete, izrada bankine mješanim kamenim materijalom, čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala, strojno orezivanje grmlja, živice i šiblja, te popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf 50/70 - AG4, M4  kao završnog sloja na preostalom dijelu lokalne ceste.

DIONICA II: Sanacija kolničkog zastora dijela L33159 - od D30 prema naselju Čukur ukupne duljine 80,0 m.

Planirana je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika nosivo-habajućim asfaltnim slojem od asfaltne mješavine AC 16 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 5 cm sa predhodnim frezanjem postojećeg kolničkog zastora, izrada bankine mješanim kamenim materijalom, te čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala.