IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIJELA KOLNIČKOG ZASTORA LOKALNIH CESTA L33116 I L33117 U NASELJU SVINICA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR

UKUPNE DULJINE L=700,0m:

PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA :  400.000,00 kn ( bez PDV-a ).

Rok izvođenja radova: 40 dana od uvođenja u posao.

DIONICA I: Sanacija kolničkog zastora dijela L33116 ukupne duljine 400,0 m.

Planirana je modernizacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika asfaltnom mješavinom AC 22 base 50/70 AG6M2 u sloju prosječne debljine 5 cm i asfaltnom mješavinom AC 11 surf 50/70 AG4M3 u sloju debljine 4 cm, izrada bankine mješanim kamenim materijalom, strojno orezivanje grmlja, živice i šiblja, te čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala.

DIONICA II: Sanacija kolničkog zastora dijela L33117 više dionica ukupne duljine 300,0 m.

Planirana je sanacija kolničkog zastora asfaltiranjem kolnika habajućim slojem AC 11 surf 50/70 AG4 M3 u sloju debljine 4 cm sa predhodnom izradom izravnavajućeg sloja  od asfaltne mješavine AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju prosječne debljine 3 cm, izrada bankine mješanim kamenim materijalom, čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala, sanacija oštećenog drvenog mosta zamjenom drvenih elemenata novom hrastovom građom, te pjeskarenje i antikorozivna žaštita čeličnih profila mosta.